中华人民共和国国家标准

GB 4599-94

代替GB 4599-84

汽 车 前 照 灯 配 光 性 能

Photometric characteristics

of headlamps for motor vehicles

- 主题内容与适用范围

- 本标准规定了汽车前照灯配光性能、试验方法和检验规则。

- 本标准适用于M、N类汽车使用的各种类型的前照灯。

- 引用标准

- GB 4785汽车及联结车外部照明和信号装置的数量、位置和光色

- 术语

- 1  配光

灯具发射可见光的光度(照度或发光强度等)分布。

- 2  近光

当车辆前方有其它道路使用者时，不致使对方眩目或有不舒适感所使用的

近距离照明光束。

- 远光

- 当车辆前方有其它道路使用者时，所使用的远距离照明光束。

- 配光镜

根据配旋光性能要求，由一种或一种以上的光学单元组合的透镜。

- 灯光组

配光镜、反射镜和光源(灯泡或发光灯丝组件)等的组合体。

- 封闭式灯光组

结合成一个不可拆整体的灯光组。

- 半封闭式灯光组

配光镜与反射镜固定结合、灯泡可拆卸更换的灯光组。

- 封闭式前照灯

- 采用封闭式灯光组的前照灯

- 半封闭式前照灯

- 采用半封闭式灯光组的前照灯

- 单光束

- 一灯光组中仅有一根灯丝产生的近光或远光

- 双光束

一灯光组中有两根灯丝可分别发光，一根产生近光，另一根产生远光或根据需

要设计的辅助光束。

- 标准电压

灯泡(封闭式灯光组)上标明的电压(单位V)。

- 标准功率

灯泡(封闭式灯光组)或其包装上标明的功率(单位W)。

- 试验电压

测试灯泡或灯光组的光电参数时使用的端电压。

- 标准灯泡

测试配旋光性能的灯泡，具有无色的泡壳和缩小的灯丝几何尺寸公差，每一型号的

标准灯泡仅规定一种标准电压。

- 标准前照灯

装有标准灯泡，具有不小于160 mm的有效透光直径，其配旋光性能的最大值不大

于本标准规定最大值的90％，其最小值不小于本标准规定最小值的120％的前

照灯。

- 配光光通量

半封闭式前照灯(或其它汽车灯具)配光测试时规定的灯泡光通量。

- 配光屏幕

测试灯具配旋光性能的屏幕

- 明暗截止线

灯光投射到配光屏幕上，眼睛感觉到的明暗陡变的分界线。

- 18照准

配光测试时，灯光在配光屏幕上的定位。

- 基准轴线

汽车灯具的特性轴线，由制造厂在图纸上表明。

- 基准中心

基准轴线与配光镜表面的交点。

- H-V点h-h线和v-v线

- H-V点

过基准中心的水平线至配光屏幕的垂直。

- h-h线

在配光屏幕上过H-V点的水平线。

- v-v线

在配光屏幕上过H-V点的铅垂线。

- 前照灯的同一型式规定

- 在以下主要方面没有差异的前照灯：

- 商品名称和商标；

- 光学系统的特性；

- 通过反射、折射或吸收能改变光学效果的外加附件；

- 提供一个近光、或一个远光、或两者兼有。

- 一般规定

- 前照灯应设计和制造成：在正常使用条件上，即使受到振动，仍能保证满足使

- 用要求和符合本标准的配旋光性能要求。

- 对于半封闭式前照灯的灯泡安装，应满足即使在黑暗中也能把灯泡装在正确的

位置上，即定位卡脚能准确迸入定位槽中(尺寸配合适当)，并当灯泡装错位置

时会明显歪斜。

- 前照灯的光色和色度特性应符合GB 4785的规定。

- 6    前照灯使用的封闭式灯光组和灯泡

- 6.1  封闭式前照灯使用的闭式光组应符合表1的规定。

- 表1

| 类 别 |  |  | 白 炽 灯 |  |  |  |  |  |  |  | 卤钨灯(H4型) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 透光直径或尺寸,mm |  |  | 136 |  | 170 |  | 100×1651) |  | 132×1901) |  | 2) |  |
| 标准电压,V3) |  |  | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 |
| 标准功率,W | 双光束 | 远光 | 37.5 |  | 60 |  | 40 |  | 65 |  | 60 |  |
|  |  | 近光 | 50 |  | 50 |  | 60 |  | 55 |  | 55 |  |
|  | 单光束 | 远光 | 50 |  | 75 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 近光 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验电压,V |  |  | 12.0 |  | 12.0 |  | 12.0 |  | 12.0 |  | 13.2 |  |
| 试验电压下功率及其误差， Ｗ4) | 双光束 | 远光 | - 5 max |  | - 0 max |  | 40.0 max |  | - 0 max |  | 75 max |  |
|  |  | 近光 | - 0 max |  | - 0 max |  | - 0 max |  | - 0 max |  | 68 max |  |
|  | 单光束 | 远光 | - 0 max |  | - 0 max |  | - 0 max |  |  |  |  |  |
|  |  | 近光 |  |  | - 0 max |  |  |  |  |  |  |  |

注：1) 该规格功率等规定暂作试行。

- 其透光直径或尺寸参照白炽灯。

- 标准电压为24V的封闭式灯光组正在研究中。

- 功率误差仅规定最大值，其下限幅度，以达到表３和表４的最小值为准。

- 半封闭式前照灯使用的灯泡产品应符合表2的规定。

- 表2

| 类 别 |  |  | 白炽灯 |  | 卤 钨 灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯泡型号 |  |  | R2 |  | H1 |  | H2 |  | H3 |  | H4 |  |
| 标准电压,V |  |  | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 |
| 标准功率 W | 远光 |  | 45 | 55 | 55 | 70 | 55 | 70 | 55 | 70 | 60 | 75 |
|  | 近光 |  | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  | 55 | 70 |
| 试验电压,V |  |  | 13.2 | 28.0 | 13.2 | 28.0 | 13.2 | 28.0 | 13.2 | 28.0 | 13.2 | 28.0 |
| 在试验 电压下 | 功率 W | 远光 | 45 +10% | 55 +10% | 68 max | 84 max | 68 max | 84 max | 68 max | 84 max | 75 max | 85 max |
|  |  | 近光 | 40 +10% | 50 +10% |  |  |  |  |  |  | 68 max | 80 max |
|  | 光通量1m | 远光 | 600 min |  | 1550 15% | 1900 15% | 1800 15% | 2150 15% | 1450 15% (20%) | 1750 15% (20%) | 1650 15% (20%) | 1900 15% (20%) |
|  |  | 近光 | 400～500 (400~550)│(400~570) |  |  |  |  |  |  |  | 1000 15% (20%) | 1200 15% (20%) |
| 灯具型号 |  |  | P45t-41 |  | P14.5s |  | X511 |  | PK22s |  | P43t-38 |  |

注：“在试验电压下”栏内，R2灯泡为标准电压下的数据。

括号内数据仅适合轿车以外的车辆使用。

7    配旋光性能

- 前照灯的配光应使其近光具有足够的照明和不眩光，远光具有良好的照明。

- 配旋光性能应在前照灯基准中心前25m，过HV点的铅垂配光屏幕上测定，配光屏幕

- 的具体布置如图所示。

道路中心线

- 近光的配光要求

- 3.1在配光屏幕上，近光应产生明显的明暗截止线，其水平部分在-线的左侧，右

侧为与水平线向上15的斜线，或向上成45斜线至水平线垂直距25cm转向水平

的折线。

7.3.2在配光屏幕上的照度限值，应符合表３的规定。

表３

1x

| 测试点或 测试区域 | 白炽前照灯 |  | 卤钨前照灯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 |
| B50L | 0.3 | ─ | 0.3,0.41) | ─ |
| 75R | ─ | 6 | ─ | 12 |
| 75L | ─ | ─ | 12 | ─ |
| 50R | ─ | 6 | ─ | 12 |
| 50L | ─ | ─ | 15 | ─ |
| 50V | ─ | ─ | ─ | 6 |
| 25L | ─ | 1.5 | ─ | 2 |
| 25R | ─ | 1.5 | ─ | 2 |
| Ⅲ区任何点 | 0.7 | ─ | 0.7 | ─ |
| Ⅳ区任何点 | ─ | 2 | ─ | 3 |
| Ⅰ区任何点 | 20 | ─ | 2E50R2) | ─ |

注：1.单光束为0.3，双光束为0.4

- E50R为50R实测照度

- 在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ区域内，其水平方向相邻间的照度应无明显的陡变，不致影

- 响良好的可见度。

- 远光的配光要求

- 在配光屏幕上的照度限值，应符合表４的规定

表４

1x

| 测试点或 测试区域 | 白炽前照灯 |  | 卤钨前照灯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 |
| Emax | ─ | 32 | 240 | 48 |
| HV点 | ─ | 0.9Emax | ─ | 0.8 Emax |
| HV点至1 125L和R | ─ | 16 | ─ | 24 |
| HV点至2 250L和R | ─ | 4 | ─ | 6 |

- 双光束卤钨前照灯，其远光最大照度应不大于近光在75R点测试照度的16倍。

- 配光屏幕上照度测试的有效面积，应包含在边长为65mm的正方形内。

- 黄色光前照灯

- 6.1 远光的配光要求应符合7.4条的规定，近光的配光要求应符合7.3条的规定，但

- 其中照度限值的最小值，封闭式白炽前照灯和封闭式卤钨前照灯、半封闭式H4

- 卤钨前照灯应分别达到表3规定最小值的0.84和0.85倍。

- 半封闭式黄色光前照灯，允许以相同几何形状的无色配光镜等替代变成白色光前

照灯，其配光要求应符合7.3和7.4条的规定。

8     试验方法

- 试验暗室、装置及设备

- 试验暗室四周无漏光，具有常温常湿及不影响灯光透射性和仪器精度的环境条件。

- 配光屏幕颜色应便于照准，配光测试时应消除余光，仅使灯具的直射光进入探测

器。

- 1.3 配光测试应采用直流稳压电源

- 配光测试用的电器仪表精度不低于0.2级。照度计的探测器应使用光电器件，其

示值误差不超过满量程的4%(国家检定规程中的一级照度计)。

- 配光测试时的电压和配光光通量

- 2.1 封闭式前照灯，配光测试规定在标准电压下进行。

- 半封闭式前照灯，配光测试应由标准灯泡，在表５规定的配光光通量下进行。

1m

表５

| 灯泡型号 |  | R2 | H1 | H2 | H3 | H4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在12V左右 | 远光 | 700 | 1150 | 1300 | 1100 | 1250 |
|  | 近光 | 450 |  |  |  | 750 |

- 配光测试前应将灯泡或封闭式灯光组以测试时的电压点燃，使其旋光性能趋于稳定

- 配光测试前的照准

- 双光束前照灯的照准

- 4.1.1以近光为照准基准，即在近光照准后，测远光不允许再作调整

8.4.1.2近光照准

- 垂直方向：以明暗截止线水平部分，置于h-h线下25cm;

- 水平方向：以明暗截止线的转角，置于-线上，若转角不清晰，以满足75R

- 和50R的照度为准。

- 4.1.3照准时为使明暗截止线清晰易见，允许遮蔽部分配光镜。

8.4.1.4照准与否，是以目视-线左右5(219cm)范围内进行判定。

- 4.1.5按上述调整后，近光尚不能满足要求，允许在水平方向，把明暗截止线向左或

- 向右调整不得超过1(44cm)，在垂直方向，明暗截止线周整不得超过h-h线。

- 单光束前照灯的照准

- 4.2.1单远光前照灯的照准，以光束最亮区域对准HV点。

8.4.2.2单近光前照灯的照准，按8.4.1.2至8.4.1.5进行。

9.      检验规则

9.1     前照灯配旋光性能检验有二种：

- 型式检验

- 产品一致性检验

- 半封闭式前照灯配旋光性能应装以标准灯泡检验，在有异议时，允许更换标准灯泡

重新测试。

- 半封闭式前照灯装置的灯泡，应是经认证的产品。

- 前照灯配旋光性能的型式检验

9.4.1   前照灯同一型式判定要求按本标准第4章的规定。

9.4.2   产品制造者应提供